Proceso para la programación de un torno C.N.C

1-Nombre del Programa.

O_______

2- Encabezado lógico.

G54 G99 G21

G54: Posición de cero de la pieza.

G99: Avance por Rev.

G21: Entrada de datos en mm

3-  G0: Ubicación segura para cambio de la herramienta.

G0 X50 Z50

4-  Llamado de la herramienta 1 con sus características.

T0101

G96 S500 M3

T0101: Llamado de herramienta N°1.

G96: Velocidad de corte ctte.

S: Valor de la velocidad ctte.

M3: Sentido de giro del plato.

Limitador de la Velocidad del Husillo G50 S1200

G50: Limitador de las rev. del husillo.

S: Valor de la máx. rev. del husillo.

5-Acercamiento a la pieza. Punto de inicio en X – Z  para comenzar el mecanizado.

G0 X_______ (Depende del diámetro de la pieza)

Z_______ (Depende de la longitud de la pieza)

6- M8 (Encendido de bomba refrigerante).

7- G71 (Ciclo de desbaste del perfil de la pieza).

1°Bloque G71 U0.5 R1

U: Profundidad de pasada en mm/radio.

R: Altura de retirada de la herramienta.

2°Bloque- G71 P10 Q20 U0.5 W0.5 F0.25

P- Secuencia donde comienza la descripción el perfil a mecanizar.

Q- secuencia de mecanizado donde finaliza la descripción del perfil.

U- sobre material en X en mm/diámetro.

W Sobre material en Z.

F- avance en mm/rev.

8- Comienzo del mecanizado.

N 10 (valor ubicado en P al inicio mecanizado) G1- Avance mecanizado en X / Z.

G1 X_____

Z______

G2 Interpolación circular horaria.

G2 X______    Z_____   R_______

G3 Interpolación circular anti horaria.

G3 X_______ Z______ R_______

N20 (valor colocado en Q al inicio ciclo mecanizado)+ ______ (Tiene q tener el ultimo comando del ciclo de mecanizado de la pieza).

9- G70 Ciclo de terminación.

G70  P_____  Q______

P- (Tiene que tener el mismo valor que P en el inicio del mecanizado perfil).

Q- (Tiene que tener el mismo valor que Q en el inicio del mecanizado perfil).

10-  G0 X______   Z______ Alejamiento seguro para el cambio de herramienta.

11- Llamado a la herramienta 2 con sus características para realizar la rosca.

T0202

G97 S400 M3

G97: Control de la velocidad de corte constante anular.

S: Valor de las R.P.M

M3: Sentido marcha de rotación del plato.

12- G0 Acercamiento rápido hacia la pieza.

G0 X______   Z_______

13- M8 Encendido de la bomba refrigerante.

14- G76 Ciclo de roscado.

1er Bloque G76 P040060 Q100 R01

P04: N° de pasadas de acabado.

00: Valor de salida del chaflán de 45°.

60: Angulo de la rosca. (Acepta los siguientes ángulos 0°, 29°, 30°, 55°. 60° y 80°)

Q100: Profundidad de pasada en milésimas de mm.

R01: Sobre material para el acabado de la rosca.

2do Bloque ciclo de roscado G76 X20.05 Z-25 R0 Q100  P0.975 F1.5

X: Diámetro int. de la rosca.

Z: Longitud de la rosca.

R: Diferencia radial de diam. Inicial y final para hacer rosca cónica. Para la recta igual cero.

Q: Profundidad de la primera pasada en milésimas.

P: Altura del filete en milésimas.

F: Paso de la rosca en mm.

15- G0 X30 Z50 Alejamiento seguro para el cambio de la herramienta.

16- Llamado de la herramienta 3 con sus características.

T0303

G97 S400 M3 F0.1

17- G0 X27  Z-68 Posicionamiento rápido para realizar el corte.

18- G1 X-1 la herramienta realiza el corte.

19- G0 X30 Z50 Lugar seguro para finalizar el programa.

20-M30 (Finalización del programa).