Trabajo Práctico de Resistencia de Materiales

Resolver los siguientes ejercicios:

- Un acero cuadrado con calificativo de norma St 37 de 30x30mm ha de ser sometido a tracción con el cuádruple de seguridad. Calcule la fuerza de tracción admisible en Newton.

- El perno de corte de un enlace resiste una fuerza longitudinal de 500 Kg ¿Qué diámetro tendrá el perno si la tensión de trabajo es de 45N/mm2, si se calcula por corte simple y doble?

- Una barra de hierro forjado tiene un diámetro de 40mm. ¿Qué carga podrá resistir, si se admite un Coef. De trabajo es 7.5Kg/mm2?

- El tirante de una estructura resiste una carga de 10Tn ¿Qué dimensiones habrá que darle, suponiendo que se fabrique de:

- Con acero redondo.

- Con acero cuadrado.

- Con acero rectangular de lado 20mm.

La tensión de rotura corresponde a un acero St42 y se utilizara un Coef. De seg. n: 4

- La cuerda para elevación de un aparejo es de diámetro 26mm,  la tensión de rotura según tabla es de 8 Kg/mm2, se adopta una seguridad de 3 ¿Cuántas toneladas podrán ser elevadas?

- Se trata de conocer la cantidad de Kg que podrá resistir un eslabón de cadena que fue construido con 12mm de diámetro. La tensión elástica del material es de 23Kg/mm2 y se adopta una seguridad de 2.

- Cuanto valdrá el lado de la sección cuadrada de un apoyo de madera de pino si la carga a que está sometido es de 16Tn. La tensión de rotura de este material según tabla es de 8Kg/mm2 y se elige una seguridad de 3.

- Una columna corta de fundición de sección cuadrada y hueca cuyo lado exterior vale H: 200mm. Soporta una carga de 80.000 Kg. El coeficiente de trabajo se obtiene de la tabla. ¿Qué espesor tendrá la columna?

- Una fuerza tangencial de 3.500 Kg es transmitida por una chaveta del eje de un motor eléctrico de 10 mm de ancho. La tensión admisible es de 120N/mm2. ¿Con qué longitud se tendrá que fabricar la chaveta?

- El tirante de una cabreada metálica transmite una fuerza de 12 Tn. y está remachado en el nudo más cercano. ¿Cuantos  remaches de diámetro 22mm serán necesarios para hacer esta unión, si se adopta un Coef. De trabajo por corte de 6Kg/mm2.