FACULTAD DE INGENIERIA                                                       SISTEMAS DE CONTROL

Trabajo Práctico N° 5 “Sensores Capacitivos”

## Ejercicio nº1

En una máquina antigua se quieren renovar los sensores capacitivos. El usuario nos indica estas especificaciones a cumplir:

| SENSOR CILÍNDRICO M12 | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Sensibilidad fija. Distancia 5 mm Alimentación de 24 VDC. Circuito de salida PNP, tipo de operación Normal Abierto, |  |

| SENSOR CILÍNDRICO | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Sensibilidad ajustable. Distancia 10 mm. Alimentación de 24 VDC. Circuito de salida NPN, tipo de operación Normal Abierto. |  |

| SENSOR TIPO RECTANGULAR | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Distancia 10 mm. Detectar 5 paquetes por segundo. Alimentación de 24 VDC. Circuito de salida de 3 hilos, NPN, operación NA, corriente de carga de 100 mA. Protección IP65. |  |

## Ejercicio nº2

En una máquina de fabricación de detergentes, se necesita detectar el nivel de polvo en una tolva.

En una máquina de fabricación de detergentes, se necesita detectar el nivel de polvo en una tolva.

Se debe utilizar un sensor que pueda quedar expuesto al polvo y que no se

Deteriore por el ataque químico y que pueda ser lavado antes de la siguiente

Carga.

## Ejercicio nº3

En un tanque de agua destilada de una farmacéutica se pretende tener una indicación digital de tanque lleno.

|  | # MEDICIÓN DE NIVEL El tanque tiene una columna lateral (tipo vaso comunicante) con una ventana de vidrio que permite observar a simple vista cuando el tanque está lleno. El diámetro del tubo de vidrio es de 8 mm. |
| --- | --- |

¿Qué tipo de sensor se puede utilizar para resolver esta aplicación? ¿Qué modelo sugiere?

| ESPECIFICACION | SIEMENS | OMRON |
| --- | --- | --- |
| Modelo |  |  |
| Formato Cilíndrico |  |  |
| Tamaño |  |  |
| Distancia |  |  |
| Alimentación |  |  |
| Consumo |  |  |
| Diferencia en recorrido horizontal |  |  |
| Velocidad |  |  |
| Salida |  |  |
| Protecciones |  |  |
| Material Grado de protección |  |  |