FACULTAD DE INGENIERIA                                                       SISTEMAS DE CONTROL

Trabajo Práctico N° 6 “Sensores Fotoeléctricos”

Ejercicio N° 1

# DETECCIÓN DE BOTELLAS ANTES DEL LLENADO

|  | En una empresa se quiere verificar que haya botellas para abrir la válvula de llenado, las cuáles son transportadas por una banda metálica. Las botellas son de color verde oscuro y pasan una detrás de la otra con una separación de 5 cm entre sí. |
| --- | --- |

# Las botellas pasan a una velocidad de 36.000 botellas por hora.

¿Qué tipo de sensor elegiría?

Elegido el sensor nos preguntamos: ¿Está en condiciones de detectar botellas de PET transparentes?

Ejercicio N° 2

# FABRICACIÓN DE GALLETAS

|  | La galleta es transportada por una banda de color negro, y la galleta, de 8 cm de diámetro y 1 cm de espesor, de color blanco. ¿Qué tipo de sensor podríamos colocar? ¿A qué distancia lo colocaría? |
| --- | --- |

En una fábrica de productos alimenticios se pretende detectar la presencia de una galleta.

Elegido el sensor nos preguntamos:

¿Dicho sensor estará en condiciones de detectar la presencia de una galleta de las mismas dimensiones, pero recubierta de chocolate?

¿Qué pasaría si la galleta fuera de 2 cm de diámetro?

Ejercicio N° 3

# TRANSPORTE DE PRODUCTOS EN POLVO

En una fábrica de productos cosméticos, se ingresan productos químicos en bolsas por una banda de transporte, desde los camiones hasta el interior de la planta.

|  | - La oficina de mantenimiento requiere un sensor que cuente las bolsas que pasan por la banda de transporte. - Las bolsas pueden ser de diversos colores, con inscripciones de la marca de los proveedores. - La banda de transporte es de 1.5 metros de ancho. |
| --- | --- |

Luego de una inspección en el lugar, se nota una presencia muy grande de polvo en suspensión, debido a que algunas bolsas se rompen y esparcen el polvo en el aire.

¿Qué tipo de sensor elegiría? ¿Qué característica utilizaría del sensor para que no se vea afectado por el polvo del ambiente?

Ejercicio N° 4

# DETECCIÓN DE PROTECCIÓN DE ENVASES

Una empresa alimenticia produce líquidos viscosos de diversos colores – traslúcido, blanco, ámbar -, que van envasados en frascos de vidrio.

|  | - Los frascos tienen una altura de 80 más. - Para protección del producto, se utiliza un film de aluminio. - La gerencia de calidad requiere la detección de la presencia o ausencia de este film protector. - En la planta han probado sensores de tipo difuso, que deben estar ajustando permanentemente pues no logran mantener el mismo ajuste independiente del producto envasado. |
| --- | --- |

¿Qué tipo de sensor podríamos colocar? ¿Cómo lo montaría?

Ejercicio N° 5

# DOSIFICADOR DE TAPAS

En una empresa farmacéutica hay una máquina tapadora de frascos, y se requiere la detección de las tapas en el canal de dosificación.

|  | - Las tapas pueden ser de hasta 3 mm de altura. - El espacio para colocar un sensor de detección es muy reducido, y no debe interferir con las tareas de inspección y limpieza de la máquina. |
| --- | --- |

¿Qué tipo de sensor podríamos colocar? ¿Cómo lo montaría?

Ejercicio N° 6

# TRANSPORTE DE CAJAS

En una planta pequeña de una empresa familiar se mezclan cajas de diferentes formatos en una línea.

|  | - Las cajas están bien separadas entre sí, y entre una caja y otra hay un intervalo de por lo menos 10 segundos. - La idea es separar las cajas más altas de las más bajas incorporándose un dispositivo derivador de accionamiento neumático que desvía las cajas más altas a una cinta transversal. |
| --- | --- |

La velocidad de la línea es fija ya que el motor que la mueve no posee variador de velocidad.

El técnico que desarrolló el derivador nos dice que lo quiere colocar "a 3 segundos aguas abajo del sensor".

¿Se puede resolver esto con un solo sensor?

¿Qué datos necesitaría para especificar el o los sensores?