FACULTAD DE INGENIERIA                                                       SISTEMAS DE CONTROL

Trabajo Práctico N° 4 “Sensores Inductivos”

Recomendaciones de Aplicación

Ante cada aplicación es recomendable hacer el ejercicio de repasar los distintos parámetros que se especifican para un sensor:

1. ¿Qué formato requiere la aplicación?

2. ¿A qué distancia del sensor pasa el objeto?

3. ¿De qué tamaño es el objeto?

4. ¿Detección de presencia/ausencia?

5. ¿Es detección precisa para posicionamiento, o detección amplia para verificar presencia?

6. ¿Cuánto espacio hay para colocar el sensor?

7. ¿De qué tipo de metal está hecho el objeto?

8. ¿A qué velocidad pasa el objeto?

9. ¿A qué equipo de control debe conectarse el sensor?

10. ¿Qué protecciones de circuito debe tener?

11. ¿En qué tipo de ambiente va a trabajar?

## Ejercicio nº1

En una máquina antigua se quieren renovar los sensores de proximidad. El usuario nos indica estas especificaciones a cumplir:

| SENSOR CILÍNDRICO M12 | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Blindado o Protegido. Cuerpo metálico. Conexionado por cable. Alimentación de 24 VDC. Circuito de salida PNP, tipo de operación Normal Abierto, con protección contra cortocircuito e inversión de polaridad. Corriente de salida: 50 mA. |  |

| SENSOR CILÍNDRICO M18 | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Blindado o Protegido. Conexionado por conector. Alimentación de 24 VDC. Circuito de salida PNP, tipo de operación Normal Abierto, con protección contra cortocircuito e inversión de polaridad. Corriente de salida: 50 mA. |  |

| SENSOR TIPO LÍMITE DE CARRERA | PROPUESTA |
| --- | --- |
| No Blindado o No Protegido. Conexionado por bornera. Alimentación de 48 VAC. Circuito de salida de 2 hilos, operación NA + NC, corriente de carga de 300 mA. Protección IP67. |  |

## Ejercicio nº2

En una planta embotelladora de bebidas se necesita detectar la presencia de las tapas en las botellas que van pasando de a una por la línea de producción.

|  | Las botellas pasan a una velocidad de 36.000 botellas por hora. |
| --- | --- |

¿Qué tipo de sensor elegiría?

¿Qué datos mínimos requiere para seleccionar el sensor?

¿Cómo lo montaría en la línea?

## Ejercicio nº 3

Seleccionar un sensor de acuerdo a las necesidades del cliente.

DETECTAR EL CIERRE DE UNA TAPA:

Un fabricante de máquinas quiere detectar el cierre de una tapa

para habilitar al proceso de mezcla de productos en una tolva.

|  | CRITERIO | OBSERVACIONES | ESPECIFICACION REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué formato requiere la aplicación? | El fabricante no indica nada en particular. Podemos tomar un sensor con formato cilíndrico, que será lo más standard que se encuentre en el mercado. |  |
| 2 | ¿A qué distancia del sensor pasa el objeto? | La tapa queda a 2 mm del sensor. |  |
| 3 | ¿De qué tamaño es el objeto? | La tapa de una mezcladora es algo de gran tamaño. Podemos especificar un sensor de tamaño standard. |  |
| 4 | ¿Detección de ser precisa o solamente presencia/ausencia? | Si bien es una aplicación de presencia, debe ser precisa, para indicar que la tapa ha quedado bien cerrada. |  |
| 5 | ¿Cuánto espacio hay para colocar el sensor? | En estas aplicaciones, cuando menos ocupe el sensor, mejor será. |  |

CIÓN

|  | CRITERIO | OBSERVACIONES | ESPECIFICACION REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ¿De qué tipo de metal está hecho el objeto? | La tapa se construye de un material maquinado. |  |
| 7 | ¿A qué velocidad pasa el objeto? | La tapa está abierta o cerrada. Por lo tanto, no hay velocidad. |  |
| 8 | ¿A qué equipo de controlador? debe conectarse el sensor? | A un Controlador Lógico Programable. |  |
| 9 | ¿Qué protecciones de circuito debe tener? | Protecciones standard |  |
| 10 | ¿En qué tipo de ambiente va a trabajar? | Es un ambiente limpio |  |