TRABAJO PRÁCTICO N.º 3

RELACIONES VOLUMÉTRICAS

Y GRAVIMÉTRICAS DE LOS SUELOS

Diagrama de fases, densidades, vacíos, humedad y saturación

INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOTECNICA - SEGUNDO AÑO

| Carrera: | INGENIERIA CIVIL |
| --- | --- |
| Asignatura: | Ingeniería Geológica y Geotécnica |
| Docentes: | Dr. Ing. Gustavo O. Bogado Mgter. Ing. Hugo Orlando Reinert Ing. Marcelo Hugo Ernesto Gross |
| Integrantes: | - - - - |
| Grupo: |  |
| Fecha de entrega: |  |

Oberá, Misiones – Argentina

Cursado 2026

# 1. Presentación del trabajo práctico

PROPÓSITO Resolver problemas de relaciones volumétricas y gravimétricas mediante el diagrama de fases, utilizando unidades coherentes y verificando la admisibilidad física de los resultados. El objetivo no es aplicar fórmulas de manera aislada, sino reconstruir el estado del suelo y explicar qué representa cada variable.

# 2. Resultado de aprendizaje

RA1. Caracterizar propiedades físicas, químicas y mecánicas de suelos y rocas con la finalidad de resolver problemas geotécnicos, aplicando procedimientos establecidos por las Normas IRAM vigentes y utilizando referencias de la ISSMGE y la ISRM.

# 3. Objetivos

Representar las fases sólida, líquida y gaseosa de una muestra de suelo.

Diferenciar masa, peso, densidad y peso unitario, utilizando unidades compatibles.

Calcular contenido de agua, densidades, pesos unitarios, relación de vacíos, porosidad y grado de saturación.

Determinar pesos unitarios seco, saturado y sumergido.

Aplicar las relaciones de fases a compactación, densidad relativa y control de obra.

Detectar resultados físicamente imposibles y discutir errores de medición, unidades o datos de entrada.

# 4. Modalidad y condiciones de entrega

| Modalidad | En grupos. |
| --- | --- |
| Desarrollo | Todos los ejercicios deben incluir datos, diagrama de fases, ecuaciones, reemplazo numérico, unidades y control del resultado. |
| Unidades | Resolver preferentemente en SI. Se admiten g/cm³ y t/m³ cuando se indique la equivalencia. |
| Presentación | Entrega manuscrita legible o archivo PDF generado a partir de Word/hoja de cálculo. |
| Criterio central | No se considerará completo un ejercicio que presente solamente el valor final. |

# 5. Convenciones de cálculo

Adoptar ρw = 1,00 g/cm³ = 1000 kg/m³ y γw = 9,81 kN/m³, salvo indicación diferente.

Tener cuidado de las unidades. Manejar las unidades.

Expresar el contenido de agua w y el grado de saturación S como número decimal durante el cálculo y como porcentaje en el resultado.

Redondear los resultados finales a tres cifras significativas.

Verificar: e ≥ 0; 0 ≤ n < 100; 0 ≤ S ≤ 100; γd < γn ≤ γsat; γ′ = γsat − γw.

Distinguir densidad ρ [kg/m³], de peso unitario γ [kN/m³]. Se relacionan mediante γ = ρg.

# 6. Diagrama de fases

Toda resolución deberá comenzar identificando las masas y los volúmenes de las tres fases. La masa del aire se considera despreciable.

| Fase | Masa | Volumen | Símbolos y observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | Ma ≈ 0 | Va | Ocupa parte de los vacíos. |
| Agua | Mw | Vw | ρw = Mw / Vw. |
| Sólidos | Ms | Vs | Gs = ρs / ρw. |
| RELACIONES TOTALES M = Ms + Mw ; V = Vs + Vw + Va ; Vv = Vw + Va |  |  |  |  |

# 7. Magnitudes fundamentales

| Magnitud | Definición | Expresión | Unidad / rango |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido de agua | Agua respecto de los sólidos | w = Mw / Ms | % |
| Densidad natural | Masa total respecto volumen total | ρ = M / V | kg/m³; g/cm³ |
| Densidad seca | Masa de sólidos respecto volumen total | ρd = Ms / V | kg/m³; g/cm³ |
| Relación de vacíos | Vacíos respecto de sólidos | e = Vv / Vs | e ≥ 0 |
| Porosidad | Vacíos respecto del volumen total | n = Vv / V | 0 ≤ n < 100 |
| Grado de saturación | Agua respecto de vacíos | S = Vw / Vv | 0 ≤ S ≤ 100 |
| Gravedad específica | Densidad de sólidos respecto del agua | Gs = ρs / ρw | Adimensional |
| Peso unitario | Peso total especto volumen total | γ = W / V | kN/m³ |
| Densidad relativa | Estado entre emax y emin | Dr = (emax − e)/(emax − emin) | % |

# 8. Relaciones de uso frecuente

Deducir las siguientes relaciones frecuentes. No memorizarlas.

| ρd = ρ / (1 + w) | γd = γ / (1 + w) |
| --- | --- |
| e = Gs ρw / ρd − 1 | n = e / (1 + e) |
| S = w Gs / e | w = S e / Gs |
| γsat = γw (Gs + e)/(1 + e) | γ′ = γsat − γw |
| wsat = e / Gs | Va / V = n(1 − S) |
|  | Dr = (emax − e)/(emax − emin) |

# 9. Ejercicios base

Ejercicio N.º 1

Un molde de volumen V = 1000 cm³ contiene 1740 gr. de suelo húmedo compactado. Después del secado en estufa hasta masa constante, la masa seca es de 1520 gr. Adoptar Gs = 2,70. Determinar: Contenido de agua w. Densidad y peso unitario natural. Densidad y peso unitario seco. Relación de vacíos e y porosidad n. Grado de saturación S. Peso unitario saturado γsat y sumergido γ′.

| w | γn | γd | e | n | S | γsat | γ′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 2

OPERARIO/Laboratorista A) Una muestra de suelo húmedo tiene una masa de 24,40 kg. y un volumen total de 12 000 cm³. Después de 24 horas en estufa, su masa seca es de 17,20 kg. Adoptar Gs = 2,70. OPERARIO/Laboratorista B) Una muestra de suelo húmedo tiene una masa de 24,40 kg. y un volumen total de 12 000 cm³. Después de 24 horas en estufa, su masa seca es de 20,20 kg. Adoptar Gs = 2,70. Determinar: Densidad y peso unitario natural. Contenido de agua w. Densidad y peso unitario seco. Relación de vacíos e y porosidad n. Grado de saturación S. Control / reflexión: Comprobar si las propiedades índices calculadas son físicamente admisibles, identificando posibles errores de datos, volumen, masa o unidades. Destacar cual de los operarios le inspiran más confianza.

| ρn / γn | w | ρd / γd | e | n | S | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 3

Un suelo se encuentra saturado. Su densidad saturada es ρsat = 1,90 g/cm³ y su contenido de agua es w = 35 %. Determinar: Relación de vacíos e. Gravedad específica de los sólidos Gs. Porosidad n. Peso unitario saturado γsat.

| e | Gs | n | γsat |
| --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 4

Una muestra cilíndrica posee 60 mm de diámetro, 25 mm de altura y una masa húmeda de 120 g. El contenido de agua es w = 20 %. Adoptar Gs = 2,65. Determinar: Volumen total de la muestra. Densidad y peso unitario natural. Densidad y peso unitario seco. Relación de vacíos e y porosidad n. Grado de saturación S. Peso unitario saturado γsat y sumergido γ′.

| V | γn | γd | e | n | S | γsat | γ′ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 5

En un suelo saturado se conoce una densidad saturada ρsat = 1980 kg/m³ y un contenido de agua w = 25 %. Determinar: Gravedad específica de los sólidos Gs. Relación de vacíos e. Porosidad n. Peso unitario saturado γsat y sumergido γ′.

| Gs | e | n | γsat | γ′ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 6

En un terraplén de arena se determinó una densidad natural ρ = 1750 kg/m³ y un contenido de agua w = 8,6 %. En laboratorio se obtuvieron emax = 0,68 y emin = 0,45. Adoptar Gs = 2,60. Determinar: Densidad seca ρd y peso unitario seco γd. Relación de vacíos in situ e. Porosidad n y grado de saturación S. Densidad relativa Dr. Clasificación cualitativa del estado: suelto, medianamente denso o denso.

| ρd / γd | e | n | S | Dr | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 10. Ejercicios adicionales

Ejercicio N.º 7

Un terraplén vial se construye con una arcilla compactada a una densidad húmeda ρ = 1,78 t/m³ y un contenido de agua w = 15,0 %. Adoptar Gs = 2,71. Determinar: Densidad y peso unitario seco. Relación de vacíos e. Porosidad n. Grado de saturación S. Contenido de agua de saturación wsat. Porcentaje de vacíos de aire Va/V.

| ρd / γd | e | n | S | wsat | Va/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 8

Una muestra cilíndrica de 76 mm de diámetro y 38 mm de altura tiene una masa húmeda de 342 g. Después del secado en estufa, la masa seca es de 298 g. Adoptar Gs = 2,66. Determinar: Volumen total y masa de agua. Contenido de agua w. Densidad natural y seca. Relación de vacíos e, porosidad n y grado de saturación S. Volúmenes Vs, Vw, Va y Vv. Diagrama de fases completo con valores.

| V | Mw | w | ρd | e | n | S | Vs / Vw / Va |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 9

Un volumen de 0,75 m³ de suelo compactado posee γd = 16,2 kN/m³, w = 8,0 % y Gs = 2,70. Se agregará agua sin modificar el volumen total. Determinar: Relación de vacíos e y porosidad n. Grado de saturación inicial. Peso unitario natural inicial. Contenido de agua necesario para alcanzar S = 85 %. Litros de agua que deben agregarse para alcanzar S = 85 %. Contenido de agua y litros adicionales requeridos para saturación completa.

| e | n | Si | γn | w85 | ΔVw,85 | wsat | ΔVw,sat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 10

En un control de compactación se obtiene γ = 19,20 kN/m³ y w = 10,2 %. El ensayo Proctor de referencia informó γd,máx = 18,40 kN/m³ y wópt = 12,5 %. Para el suelo, adoptar Gs = 2,68. Determinar: Peso unitario seco de campo. Grado de compactación RC = γd,campo / γd,máx. Verificación del requisito RC ≥ 95 %. Relación de vacíos e, porosidad n y grado de saturación S. Porcentaje de vacíos de aire Va/V.

| γd,campo | RC | Cumple | e | n | S | Va/V | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 11

Un estrato homogéneo saturado posee Gs = 2,65, relación de vacíos e = 0,75 y espesor H = 4,0 m. El nivel freático coincide con la superficie del estrato. Determinar: Porosidad n y contenido de agua de saturación. Peso unitario seco, saturado y sumergido. Tensión vertical total en la base del estrato. Presión de poros en la base. Tensión vertical efectiva en la base.

| n | wsat | γd | γsat | γ′ | σv | u | σ′v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 12

En un ensayo con picnómetro se registran: masa del picnómetro vacío W1 = 146,35 g; picnómetro + suelo seco W2 = 196,35 g; picnómetro + suelo + agua W3 = 645,85 g; y picnómetro lleno con agua W4 = 614,20 g. Determinar: Gravedad específica de los sólidos mediante Gs = (W2 − W1)/[(W2 − W1) + W4 − W3]. Si una muestra del mismo suelo tiene V = 400 cm³, masa húmeda de 760 g y w = 18 %, determinar e, n y S. Comprobar si los resultados son físicamente admisibles.

| Gs | ρd | e | n | S | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ejercicio N.º 13

Un suelo posee Gs = 2,72, relación de vacíos e = 0,82 y contenido de agua inicial w = 9 %. El volumen total considerado es de 2,00 m³. Determinar: Grado de saturación inicial. Peso unitario seco, natural y saturado. Contenido de agua de saturación. Masa de sólidos contenida en los 2,00 m³. Litros de agua necesarios para alcanzar S = 70 %, sin cambio de volumen.

| Si | γd | γn | γsat | wsat | Ms | ΔVw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 11. Actividad de detección de errores

| REVISIÓN CRÍTICA Un estudiante afirma que, para e = 0,60, la porosidad es n = e/(1 − e) = 1,50; que S = e/(w Gs); y que γ′ = γsat + γw. Identifique y corrija cada error. Luego explique por qué los resultados propuestos son físicamente imposibles. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Expresión revisada | Corrección | Justificación física |
| Porosidad n |  |  |
| Saturación S |  |  |
| Peso sumergido γ′ |  |  |

# 12. Desafío integrador opcional

Ejercicio N.º 14

Una muestra tiene Gs = 2,70, e0 = 0,95 y w = 18 %. Durante una compresión sin drenaje de agua, su relación de vacíos disminuye hasta ef = 0,70. La masa de sólidos y la masa de agua permanecen constantes. Determinar: Grado de saturación inicial y final. Variación porcentual del volumen total. Peso unitario seco y natural en ambos estados. Determinar si se alcanza la saturación antes de llegar a ef = 0,70. Calcular el valor de e para el cual S = 100 % manteniendo w constante.

| Si | Sf | ΔV/V0 | γd,0 | γd,f | γn,0 | γn,f | e a S=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 13. Preguntas de cierre

1. ¿Por qué una muestra puede tener alto contenido de agua y no estar saturada?

2. ¿Cuál es la diferencia física entre porosidad y relación de vacíos?

3. ¿Qué datos mínimos se necesitan para reconstruir completamente un diagrama de fases?

4. ¿Qué significa obtener S > 100 % y cómo debería actuar el profesional ante ese resultado?

5. ¿Cómo cambian γsat y γ′ cuando aumenta la relación de vacíos?